REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN ESPECÍFICA

PARA ESTACIONES DE SERVICIO O GASOLINERAS

DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. El presente Reglamento regula lo relativo a la materia de estaciones de servicios o gasolineras, dentro del Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, con el objeto de precisar, determinar y regular el trámite para la autorización de la construcción o remodelación y funcionamiento; así como lo relativo a la seguridad, inspección y vigilancia de las estaciones de servicio o gasolineras, con el fin de proteger la seguridad de las personas y sus bienes, así como el medio ambiente dentro del Municipio; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 fracciones I, II, III, V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a los artículos 73, 77 fracción II, 78, 79, 80 y 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, en relación a su vez a los artículos; 1, 2, 3, 40 fracción II, 41, 42, 43 y 44, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 130, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194 del Reglamento de Zonificación para el Estado. Así como el Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel.

Artículo 2°. Quedan sujetos a este Reglamento, los proyectos y obras de construcción, remodelación y adecuación de las estaciones de servicio o gasolineras existentes así, como los que se pretendan localizar en el territorio municipal.

Artículo 3°. Las autoridades competentes para la aplicación y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones contenidas en este Reglamento en el ámbito de su competencia, son las siguientes:

- Obras Públicas Municipales

- Ecología Municipal

- Protección Civil Municipal

- Tesorería Municipal

- Padrón y Licencias.

Artículo 4°. Para los efectos del presente Reglamento se entiende por:

Gasolineras o Estaciones de Servicio.

Conjunto de instalaciones y edificios para el suministro y/o venta de combustibles y lubricantes a los vehículos automotores en sus distintas modalidades: vehículos particulares, de transporte público, de transporte de carga y ocasionalmente peatones, incluyendo los depósitos de combustible, instalaciones de conducción, dispensarios, cubiertas, cobertizos, así como los edificios para servicios asociados compatibles a la función principal.

Servicios Asociados Compatibles.

El conjunto de servicios colaterales que pueden ser integrados a una estación de servicio, siendo estos:

Tienda de conveniencia,

Tienda de refacciones automotrices

Taller automotriz de emergencia,

Servicio de llantas,

Servicio de auto baño,

Cafetería y restaurantes,

Recepción y entrega de tintorerías y lavanderías.

Farmacias.

Cajeros automáticos bancarios,

Teléfonos públicos,

Buzón postal.

Sucursal bancaria con menos de 100 personas a la vez.

Área de Trabajo.

Espacio de servicio que comprende la zona techada de dispensarios y la proyección del área de tanques incluyendo su zona de maniobras para recarga.

Lugares de Concentración Pública.

Incluyen todos los inmuebles o parte de ellos, o estructuras diseñadas o destinadas para la reunión de 100 o más personas a la vez.

Estructura Urbana.

El conjunto de elementos urbanísticos: traza, espacios abiertos, edificios, infraestructura y redes de servicios públicos que se ordenan conforme a cierto patrón de densidad poblacional, usos del suelo en un territorio determinado, otorgando a este territorio una vocación predominante.

Imagen Urbana.

La configuración de la estructura urbana produce un resultado especial perceptible que tiene valores simbólicos para la comunidad. Conlleva aspectos de identidad y patrimonio a preservar, mejorar o desarrollar.

Estructura Vial.

El conjunto de espacios destinados a la comunicación de personas, bienes y servicios que aloja las calles para el transporte peatonal y vehicular que se organiza por jerarquías en función de su uso predominante y de flujo (intensidad de uso).

Parque Vehicular.

El conjunto de vehículos automotrices, que se considere de influencia directa al proyecto en cuestión, son los vehículos avecindados en el área así como los de transito externo que utilicen el área de referencia, considerados por periodo diario para los efectos del análisis del estudio de impacto al transito.

Zonas Especiales.

Aquellos susceptibles de albergar estaciones de servicio, a centros comerciales, estacionamientos públicos, establecimiento de lavado y engrasado, que por su ubicación y espacios disponibles constituyen puntos estratégicos para servicio al público.

Corredor Urbano.

Esta formado por los precios que dan frente a la vialidad, que formando parte de la estructura urbana de los centros de población, permiten establecer usos de suelo en forma ordenada en ambos lados, asociando la intensidad y tipo de la utilización del suelo a la jerarquía vial, para proporcionar fluidez al transito de paso y de liga con las arterias colectoras y calles subcolectores y locales.

TÍTULO SEGUNDO

DE LA UBICACIÓN

Artículo 5. Las estaciones de servicio o gasolineras, por sus características intrínsecas y la normatividad que las regula en su proyecto y en su operación, no pueden considerarse giros de libre ubicación.

Artículo 6. Las estaciones de servicio o gasolineras, se sujetaran a las normas generales de uso de suelo de acuerdo a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco; los Planes Parciales de Desarrollo Urbano y lo dispuesto en el presente Reglamento.

Artículo 7. Para su establecimiento será necesario realizar estudios específicos que demuestren que su emplazamiento en el territorio es viable y adecuado para el servicio de la comunidad, lo anterior de conformidad a lo señalado por los artículos 7 y 8 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel.

Artículo 8. Su instalación tendrá relación directa con el tamaño del parque vehicular, la densidad poblacional, la estructura e imagen urbana, la estructura vial, y el equipamiento similar existente en la zona de su ubicación; según los índices estadísticos, y los requerimientos de PEMEX.

Artículo 9. Los predios cuyo uso del suelo permita la instalación de estaciones de servicio, deberán ser aprobados para cumplir esta función de equipamiento.

Artículo 10. Con la finalidad de proteger la seguridad de las personas y sus bienes, y permitir a la Unidad de Protección Civil ejecutar las acciones de protección, auxilio y recuperación ante cualquier contingencia, siniestro, desastre o suceso de alto riesgo, cada estación de servicio o gasolinera se establecerá con una distancia de protección u amortiguamiento de 100 mts. medidos en línea recta entre los límites de las áreas de trabajo mas cercanos entre la Estación de Servicios nueva y cualquier otra estación de servicios ya sea gasolinera o gas L.P. existente, o con licencia de construcción autorizada vigente.

Artículo 11. En el caso de las estaciones de servicio o gasolineras, que pretendan ubicarse en puntos fronterizos al límite municipal, se deberá tomar en cuenta el equipamiento existente de otros Municipios para el cumplimiento de los artículos anteriores.

Artículo 12. Se pueden construir gasolineras en los predios cuyo frente de vialidades que albergan uso de suelo mixto de nivel distrital y central, así como de uso comercial y de servicios a la industria y al comercio, exceptuando los siguientes casos:

- Las áreas del corredor urbano donde se concentre el 60% o mas de uso habitacional acotado este en sus extremos por vialidades de la misma o mayor jerarquía.

- En el área integrada por la manzana en que se encuentre el predio propuesto, la manzana frontal a esta y sus laterales a ambas, cuando exista un porcentaje mayor al 70% de uso habitacional.

- Cuando la Dirección de Padrón y Licencias, y la Dirección de Obras Públicas Municipales dictamen que puede existir un alto riesgo.

Artículo 13. Queda prohibida la instalación de gasolineras en predios con frente a vialidades en donde se alberguen usos de suelo habitacional y mixto barrial.

Artículo 14. En los predios que se ubiquen en esquina prestando dos frentes a las vialidades de confluencia, al menos una de las vías, deberá tener una sección mínima de 18 metros, o ser de jerarquía vial de arteria colectora mayor.

Artículo 15. Queda prohibida la construcción de estaciones de servicio en zona geológicamente catalogadas como de alto riesgo o de recargas de mantos acuíferos, así como en las clasificadas como: zonas de hundimiento, zona de deslizamiento, zonas contaminadas por hidrocarburos o con substancias clasificadas según el análisis C.R.E.T.I.B. de la norma NOM CRP- 001 ECOL/93. o Subsecuentes.

TÍTULO TERCERO

DE LAS OBRAS

Artículo 16. En los casos de estaciones de autoconsumo, estas se apegaran a lo que señale el presente Reglamento y serán exclusivas para el servicio del parque vehicular de los sectores gobierno, empresarial y de transporte.

Artículo 17. De conformidad en lo señalado por las especificaciones para proyectos y construcción de estaciones de servicio edición 1997 emitida por PEMEX, los predios propuestos, para garantizar vialidades internas, áreas de servicio al público y almacenamiento de combustible y los diversos elementos requeridos para la construcción de operación de una estación de servicio, deben cumplir las siguientes características.

Distancia mínima de resguardo de acuerdo a especificaciones técnicas de PEMEX para líneas de alta tensión 30 metros, vías férreas 50 metros, y para ductos es de 30 metros.

| Tipo de ubicación Zona urbana | Superficie mínima m2 | Frente mínimo (mts.) |
| --- | --- | --- |
| Esquina | 400 | 20 |
| No esquina | 800 | 30 |

Artículo 18. En cualquiera de los diferentes tipos de instalación, se deberán respetar los siguientes lineamientos.

- El área de trabajo debe ubicarse a una distancia mínima de resguardo de 15 metros de cualquier lugar de concentración pública; esta distancia se medirá en línea recta a partir de los puntos más cercanos entre el área de trabajo de la gasolinera y el lugar de concentración pública.

- La distancia mínima a instalaciones y/o empresas de alto riesgo será de 100 metros, y deberán cumplir con los requisitos para las áreas locales y edificios de acuerdo a su grado de riesgo de incendio, según lo señala la norma NOM-002-STPS 2000, medidos siempre entre los puntos más cercanos al área de trabajo.

- El área de trabajo debe ubicarse a una distancia mínima de resguardo de 100 metros con respecto al área de trabajo de una planta de almacenamiento de gas L.P.

- El área de trabajo debe ubicarse a una distancia mínima de resguardo de 50 metros con respecto a líneas de alta tensión, vías férreas, y ductos que transportan productos derivados del petróleo.

- El conjunto de edificaciones para comercio o servicios colaterales que pueden ser integrados a una estación de servicio no deberán rebasar en su desplante el 20% de la superficie del predio.

- El promotor deberá cumplir con las medidas de seguridad adicionales determinadas por las instituciones, dependencias y organismos señalados en el dictamen de trazos, usos y destinos específicos de acuerdo al ámbito de su competencia, para protección de las instalaciones de infraestructura, equipamiento, mobiliario y servicios existentes.

- La distancia a usos habitacionales deberá ser como mínimo de 150 metros al área de trabajo.

- Cada estación de servicio deberá tener un equipo portátil detector de gases combustibles y oxigeno, y medidor de compuestos orgánicos volátiles, el equipo deberá ser verificado y aprobado por la Unidad Municipal de Protección Civil.

- Deberá establecer sistemas de recuperación de vapores entre la bocatoma y los auto tanques y en las pistolas de los dispensarios según especificaciones para proyecto y construcción de estaciones de servicio vigentes.

- En los pozos de observación y monitoreo, deberán ser instalados sensores electrónicos para el monitoreo de vapores de hidrocarburos con conexión eléctrica para la lectura remota en la consola, quedando registrados, y deberán ser presentados cuando la autoridad competente requiera.

Artículo 19. En las colindancias con predios vecinos a la gasolinera, deberá cumplirse como mínimo con lo indicado en el inciso V del Artículo anterior; pudiendo albergar en esta área oficinas, servicios sanitarios o servicios complementarios si existen servidumbres conforme a los planes parciales de desarrollo urbano, estas deberán ser jardinadas.

Artículo 20. Los ingresos y salidas vehiculares deberán estar concentrados y estar claramente diferenciados, respetando en las filas de abastecimiento las banquetas peatonales perimetrales de la estación de servicio.

Los ingresos y salidas vehiculares deberán cumplir con los siguientes requerimientos:

- Su dimensión deberá ser la mínima indispensable para la operación de la estación.

- El resto de la banqueta perimetral deberá conservar el mismo diseño y características de las existentes en los predios colindantes, o ser aprobada por la dependencia competente.

- Deberán contener el señalamiento y las medidas de seguridad suficiente, tanto para los vehículos como para los peatones.

- No podrán existir ingresos y salidas vehiculares en las equinas que hagan confluencia en las vialidades delimitantes.

- Las estaciones que no presten servicios nocturnos deberán proteger con barreras apropiadas, el acceso a las instalaciones, para evitar accidentes.

Artículo 21. La distancia mínima de alineamiento del predio a la isla de bombas más próxima deberá ser de 5 metros, incluyendo una servidumbre mínima de 1.5 metros que haga posible delimitar las banquetas peatonales de las zonas de abastecimiento.

Esta servidumbre deberá estar jardinada con setos divisorios, toda colindancia del área de servicio con banquetas peatonales deberá estar señalada con setos y rejas de 0.80 metros de altura, a excepción de los ingresos y salidas.

Artículo 22. Las zonas de abastecimiento, incluyendo las islas de las bombas, deberán estar cubiertas a una altura mínima de 4.5 metros a partir del nivel de circulación interna.

Artículo 23. Las gasolineras deberán contar con extintores adecuados y suficientes según lo marca las normas NOM-002-STPS-2000, NOM-026-STPS-1998 y la NOM-100-STPS-1994, y todas las normas que tengan relación directa con seguridad e higiene y el uso de extintores en las áreas de trabajo.

Artículo 24. Los servicios sanitarios para el público en núcleos diferentes para cada sexo, deberán consistir, como mínimo, en lo siguiente:

- Un inodoro, un mingitorio y un lavabo para hombres, 1 especial para personas discapacitadas.

- Dos inodoros y un lavabo para mujeres, y 1 especial para personas discapacitadas.

- Servicios para personas con problemas de discapacidad.

Artículo 25. Las instalaciones y especificaciones para el abastecimiento de combustibles, deberán sujetarse a las normas oficiales mexicanas, Normas Vigentes y Normas de Referencia Vigentes en la materia.

Artículo 26. Para limites posteriores y laterales del predio, deberán construir bardas de 2.5 metros de altura dentro de la propiedad.

Artículo 27. El tramite para la autorización de la construcción o remodelación de gasolineras en el Municipio de Tlaquepaque, deberán realizarse ante la Dirección General de Obras Públicas.

TÍTULO CUARTO

DEL TRAMITE

Artículo 28. Para la autorización de la construcción y/o remodelación de estaciones de servicio / gasolineras en el Municipio de Tlaquepaque, Jalisco. deberá realizarse ante la Dirección de Obras Públicas como sigue:

- Ingresar ante la ventanilla única la solicitud para recabar el dictamen de trazos, usos y destinos específicos;

- Recabar la anuencia por parte de Pemex Refinación;

- Recabar el dictamen de la Dirección de Ecología Municipal, y por la Unidad Estatal de Protección Civil; del análisis de riesgo, avalando el estudio de impacto ambiental;

- Cuando la ubicación lo requiera, se presentará un estudio de impacto vial avalado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado, según sea el caso.

- Presentar los proyectos avalados por Pemex, la Dirección de Protección Civil del Municipio, la Unidad Estatal de Protección Civil y el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (SIAPA) o el Departamento de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Tlaquepaque (DAPAT), para su revisión y aprobación;

- Cumplir con las disposiciones establecidas en el correspondiente dictamen de trazos usos y destinos específicos emitido para el caso por la dirección de Obras Públicas;

- Tramitar las Licencias de Alineamiento y de Construcción;

- Recabar el certificado de habitabilidad; y

- Recabar la licencia de operación emitida por la Dirección de Protección Civil del Estado; Así como la Dirección de Protección Civil Municipal ( Si se solicita a Protección Civil del Estado la licencia de operación).

- Recabar la licencia de giro comercial ante la Dirección de Padrón y Licencias.

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y LA DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS OTORGARAN LAS LICENCIAS RESPECTIVAS SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON EL PRESENTE REGLAMENTO, ASÍ COMO CON LAS DISPOSICIONES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES VIGENTES EN LA MATERIA.

TÍTULO QUINTO

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ADMINISTRADOS

Artículo 29. Los gobernados están obligados a respetar y cumplir cada una de las obligaciones derivadas del presente Reglamento sin perjuicio de las demás disposiciones de índole estatal o federal.

TÍTULO SEXTO

DE LAS PREVENCIONES DE RIESGOS.

Articulo 30.- Esta prohibido el despacho de combustibles en las estaciones de servicios en los siguientes casos:

- A Vehículos que se encuentren con el motor en funcionamiento;

- A Vehículos de prestación de Servicio de Transporte Público, de personal privado o escolar con usuarios a bordo,

- A Vehículos que carezcan del tapón del depósito de combustible tal y como lo establece la Ingeniería Automotriz

- A Conductores que se encuentren en visible estado de ebriedad o bajo los efectos de sustancias Psicotrópicas o enervantes;

- A recipientes que sean susceptibles de afectación por la acción de los hidrocarburos, que carezcan de cierre hermético y envases destinados a bebidas de consumo humano; y

- A conductores que estén utilizando el servicio de telefonía celular.

TÍTULO SÉPTIMO

DE LAS FALTAS, INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 31. Queda estrictamente prohibido ejecutar cualquier actividad normada por este Reglamento sin que el propietario o administrador de la gasolinera o estación de servicio hayan realizado los trámites señalados en este Reglamento y haya obtenido las autorizaciones correspondientes.

Artículo 32. La Dirección de Obras Públicas, para hacer cumplir el presente Reglamento, independientemente de las sanciones que correspondan en materia Estatal y Federal; aplicará las siguientes medidas:

- Apercibimiento por escrito, en caso de infracciones que no sean graves siempre y cuando no constituyan reincidencia.

- Suspensión temporal o clausura de las obras por las siguientes causas:

- Por haber incurrido en falsedad en los datos de las solicitudes, trámites o documentos en general, presentados ante la autoridad municipal para obtener la autorización, licencia o permiso.

- Por no haber realizado los trámites que señala este Reglamento para la obtención de la licencia o permiso correspondiente.

- La infracción a cualquiera de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento.

  - Multa, de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tlaquepaque, vigente

  - Demolición de la obra, en caso de que ésta no hubiere sido autorizada, previamente a su construcción.

TÍTULO OCTAVO

DE LOS MEDIOS DE DEFENSA DE LOS ADMINISTRADOS.

Artículo 33.- En contra de las resoluciones que se dicten en base a este Reglamento proceden el Recurso de Revisión, y el de Inconformidad, lo cual se substanciara de acuerdo a lo dispuesto por los numerales 135 al 147 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios.

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- Para efecto de dar cumplimiento a lo establecido en los Artículo 20, 21, 22 y 26 de este Reglamento, las estaciones de servicio o gasolineras existentes, deberán presentar ante la Dirección General de Obras Públicas, proyecto de adecuación en un plazo máximo de 6 meses y realizar las obras aprobadas en un plazo máximo de 12 meses, en ambos casos a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento.

Artículo Segundo.- Las estaciones de servicio existente, instaladas previamente a la entrada en vigor de esta normatividad, deberán cumplir con los siguientes requerimientos de seguridad:

- Establecer sistemas de recuperación de vapores entre la bocatoma y los auto tanques, en un plazo máximo de 6 meses posteriormente a la entrada en vigor del presente Reglamento.

- Contar con sistemas de recuperación de vapores en las pistolas, en un periodo no mayor a 6 meses, a partir de la entrada en vigor de este Reglamento.

- Los extintores a que se refiere el Artículo 22 del presente Reglamento, deberán instalarse en un periodo no mayor de un mes, a partir de la entrada en vigor de este Reglamento.

- Deberá de tener un equipo detector de gases combustibles, oxigeno y medidor de compuestos orgánicos volátiles, el equipo deberá ser verificado y aprobado por la Unidad Municipal de Protección Civil, en un plazo no mayor de 6 meses a partir de la entrada en vigor de este Reglamento.

- Se deberán construir tres pozos de monitoreo al subsuelo con tubos de PVC de 6” de diámetro en cédula 40 a 1.50 mts, abajo del nivel friático inferior, en los lugares que indique la Unidad Municipal de Protección Civil, en un periodo no mayo de 6 meses, después de la entrada en vigor de este Reglamento.

Artículo Tercero.- Hasta en tanto no exista la Norma Oficial Mexicana específica, las nuevas estaciones de servicio o gasolineras deberán cumplir con las siguientes disposiciones:

- Los tanques enterrados para el almacenamiento de combustibles, deben tener sistemas de protección que garanticen que no se presentaran fugas de producto durante su operación y mantenimiento. Los tanques de almacenamiento de combustible deben ser de doble pared y estarán garantizados por el fabricante, por un periodo de 30 años contra corrosión y defectos de fabricación.

El diseño de los tanques de almacenamiento será el apropiado para que siempre sea posible monitorear el espacio entre los contenedores primario y secundario, a fin de determinar la hermeticidad entre ambos recipientes.

- Los tanques de doble pared no requieren necesariamente ser alojados en fosas de concreto, tabique o mampostería, sin embargo, si el estudio de mecánica de suelos lo recomienda, se construirá la fosa; la cual no deberá de alojar mas de 4 contenedores.

- Todas las gasolineras o estaciones de servicio deberán disponer de albañales y servicios de agua potable propia y exclusiva, conectados directamente a una trampa de grasas y aceites antes de conectarse a los servicios públicos (al drenaje).

- Deberán dar limpieza periódica a la trampa de grasa y aceites, manejando el residuo como peligroso de acuerdo a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de residuos peligrosos.

- Todos los materiales que se empleen en la construcción de un expendio o depósito de gasolinas y lubricantes deben ser de material no combustible.

- Los propietarios, arrendatarios o encargados de expendios o depósitos de gasolinas tendrán la obligación de evitar que la gasolinas que se derrame o desperdicie, penetre a los albañales públicos, debiendo instalar el dispositivo que conducirá a una fosa de tratamiento.

- En las zonas de despacho de combustibles deberán proveerse por lo menos dos recipientes para el deposito de basura, de los cuales uno deberá dedicarse exclusivamente para los recipientes vacíos que contuvieron aceite lubricante, liquido para frenos, anticongelante y aditivos, entre otros, manejando estos últimos residuos en estricto apego a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de residuos peligrosos.

- Se deberán construir tres pozos de monitoreo al subsuelo con tubos de PVC de 6” de diámetro en cédula 40 a 1.50 mts, abajo del nivel friático inferior, en los lugares que indique la Unidad Municipal de Protección Civil.

Artículo Cuarto.- Se derogan las disposiciones reglamentarias que contravengan al presente ordenamiento.

Artículo Quinto. El presente Reglamento entrara en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal.

| 30 MAR 2004 | SE APRUEBA EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR, EL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN ESPECÍFICA PARA ESTACIONES DE SERVICIO (GASOLINERAS) DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, CON MODIFICACIONES. Publicado en Gaceta Municipal Año 1, Número 3, de fecha 15 de Junio 2004. |
| --- | --- |

12 DE MAYO 2008.SE APRUEBA ADECUAR LOS ARTÍCULOS 10, 17, 18 FRACCIONES I Y III, Y 19, DEL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN ESPECÍFICA PARA ESTACIONES DE SERVICIO O GASOLINERAS DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE PARA QUEDAR HOMOLOGADOS CON EL REGLAMENTO ESTATAL DE ZONIFICACIÓN Y CON EL REGLAMENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO. Publicado en Gaceta Municipal Año 2, Número 5, de fecha 05 de junio del 2008